# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 华能新疆公司清能分公司鄯善光伏电站危废贮存库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 101危险废物（不含医疗废物）利用及处置 中其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.建设内容及规模 本项目占地面积15m2，采取预置式危险废物贮存库，为一体化成品，箱内贮存区底部均按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求进行防渗处理。危险废物贮存库用于贮存光伏电站检修时产生的废变压器油、废润滑油、废油桶、废铅蓄电池、废活性炭、废弃的含油抹布、劳保用品等。 本项目工程建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 项目内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 危险废物贮存库; 预置式危险废物贮存库1间（5m×3m×2.8m），占地15m2。设置导流槽、收集池（容积：0.24m3，800×500×600mm）、防爆照明设施和观察窗口、设置标识标牌; 新建. 公用工程; 供电工程; 电缆供电; 新建. 供排水工程; 本项目不涉及供排水; -. 采暖工程; 本项目无需供热; -. 消防工程; 贮存区配套设置一定数量的干粉灭火器、消防砂池等消防设施; 新建. 环保工程; 废水处置; 本项目不新增员工，均为公司现有员工，不产生生产废水和生活污水。故无废水排放; -. 废气处置; 本项目废变压器油废润滑油在油桶内并加盖存储，不易挥发，为防止挥发性有机物积聚，危废贮存库配套设置防爆轴流排风扇及废气净化处理系统，采用活性炭净化过滤吸附装置吸附处理，风机风量不小于500m3/h，废气经处理后排放; 新建. 噪声处置; 隔声、采用低噪声风扇; -. 固废处置; 本项目不新增员工，均为公司现有员工，不新增生活垃圾，废变压器油、废润滑油、废油桶、废铅蓄电池、废弃的含油抹布、劳保用品及废活性炭委托有资质的单位统一回收处理; -. 风险措施; 防渗系统; 贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求对箱内地面进行防渗处理，地面和收集池采用防渗措施，防渗系数≤10-10cm/s; 新建. 应急措施; 设置导流槽、事故收集池（容积：0.24m3，800×500×600mm）和防爆照明设施; 新建. - 2.公用工程 供电：本项目供电依托现有工程供电系统，现有供电系统已建设完毕。 供水：本项目生产过程中无需用水。 供暖：危险废物贮存库无需供暖。 排水：本项目不新增员工，均为公司现有员工，不新增生产废水和生活污水。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1.大气污染物排放标准 表3-2 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 排放形式; 标准; 限制. 危险废物贮存库; 非甲烷总烃; 厂界外无组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值要求; 4.0mg/m3. 非甲烷总烃; 厂界内无组织; 《挥发性有机物无组织排放控制 标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值; 1h平均浓度值 10mg/m3. 任意一次浓度 值30mg/m3. - 2.噪声排放标准 - 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。 表3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 污染物排放限值; 标准来源. 2类; 昼间; 60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 夜间; 50dB(A). 3.固体废弃物执行标准 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制指标，并结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素综合考虑，本项目不建议设置总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.施工期大气环境影响和保护措施 本项目场地为砾石，本评价要求项目区地面先硬化后，再在硬化地面上安装预置式危险废物贮存库，因此本项目施工期废气仅考虑施工车辆尾气、运输车辆扬尘。 施工时拟采用以下措施控制扬尘： ①对可加湿的物品、工序采用加湿作业，定期给施工道路洒水； ②科学规范施工车辆行驶道路；施工时设置路障及施工安全标识。 2.施工期废水环境影响和保护措施 （1）生产废水 本项目施工期仅对危险废物贮存库进行吊装，无生产废水产生。 （2）生活污水 施工队伍的生活污水依托站内现有污水处理系统处理。 3.施工期噪声环境影响和保护措施 施工期间，运输车辆和起重吊机、电锯等是主要的噪声源。 施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 建议在施工期间采取以下相应措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间； （2）尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； （3）作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；为工人配备耳塞等，防止噪声对工人的影响。 （4）加强运输车辆的管理，运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。 4.施工期固废环境影响和保护措施 施工期排放的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要是集装箱包装物，废弃螺丝等，为一般固体废物，只要及时清理清运，并加以利用，不会对周边环境造成不利影响；施工人员生活垃圾依托鄯善光伏电站连木沁升压站，对环境产生影响较小。 防治措施： ①车辆运输固废时，运输车辆必须做到装载适量，加盖苫布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。 ②对可再利用的废料应进行回收，以节省资源。 ③对生活垃圾，集中收集后由环卫部门统一清运处理。 ④实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.运营期大气环境影响和保护措施 1.1废气污染源源强核算 本项目仅对危险废物进行贮存，不对其进一步处理，危险废物密封暂存过程中废气挥发量很小，主要为废变压器油、废润滑油贮存过程中产生的有机废气，以非甲烷总烃计。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中污染源源强核算方法可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法，本次评价废气排放源强核算采用产污系数法。 - 本项目挥发产生的无组织有机废气极少，通过轴流风机换气后，进行无组织排放。无组织厂界浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2非甲烷总烃无组织排放限值（4.0mg/m3）。 1.2非正常工况 非正常工况指工艺运行过程中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有效率等。根据项目实际情况，本项目非正常工况主要是风机故障。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每天固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。 2.运营期废水环境影响和保护措施 本项目对废变压器油、废润滑油、废油桶、废铅蓄电池、废活性炭、废弃的含油抹布、劳保用品进行贮存、转运，无生产废水产生。 本项目日常经营管理依托升压站现有人员，不新增定员，本项目不产生生活污水。 因此，本项目无新增废水产生。 3.运营期噪声环境影响和保护措施 3.1污染工序及源强分析 项目噪声源主要来自轴流风机、活性炭风机一体机噪声影响等，噪声源强在73~83dB（A）之间。轴流风机为固定声源，通过选用同类设备中的低噪声设备，加设减振橡胶垫，同时利用建筑隔声、距离衰减等，预计噪声衰减值可达到15dB（A）。项目噪声源声级值详见下表4-5。 表4-5 项目噪声源强汇总表 噪声源; 声源类型; 噪声源强（距离声源1m）; 降噪措施; 排放强度/dB（A）; 持续时间（h/d）. 核算方法; 噪声值/dB（A）. 风机; 频发; 类比法; 83; 加减震橡胶垫、建筑隔声、距离衰减; 68; 24. 3.2噪声源分析预测 本评价采用《环境影响技术评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中所推荐的点源预测模式。在预测时不考虑屏障、地面效益、绿化带等衰减，仅考虑距离衰减。 根据预测结果，本项目轴流风机通过加设减震橡胶垫，同时利用建筑隔声、距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境产生的影响不明显。 3.3防治措施 为有效减少施工过程对周边环境的影响，建议建设方采取如下措施： （1）排风扇按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声； （2）加强车辆管理，限制车速，厂区道路内车辆行驶平均时速不得超过20km/h。 本项目的高噪声设备经上述防治措施和距离传播的衰减后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），对声环境影响轻微。 4.运营期固废环境影响和保护措施 本项目建成运营后，危险废物收集、厂内运移、清洁过程中将产生少量固体废物，主要为废变压器油、废润滑油、废油桶、废铅蓄电池、废活性炭、含油的劳保用品、废棉纱、废活性炭。 本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设，危险废物委托有危险废物处置资质的单位处理，不混入生活垃圾或随意丢弃，项目运营期产生的危险废物妥善处理后对周边环境影响较小。 5.地下水、土壤 本项目营运期的危险废物用专用的桶状容器、托盘盛装，正常情况下不会造成渗漏，在非正常情况下危险废物发生泄漏，若处置不当则可能导致废油、废液渗入地下，从而影响地下水、土壤质量。 本项目危险废物贮存库集装箱式设备采取有效的防腐、防渗、防漏措施，对整个危险废物贮存库地面、收集池、围堰进行防渗处理。针对危险废物贮存库的地面铺设2mm厚高密度聚乙烯材料，渗透系数≤10-10cm/s，保证无渗漏缝，围堰高度不低于15cm，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。池内刷防渗、防腐漆。项目运行期杜绝了地下水、土壤的污染途径，基本不会影响地下及土壤的变化。 - 综上，在加强管理、规范操作、加强日常维护的情况下，发生非正常情况导致地下水、土壤环境污染的概率较小。 防渗设计要求： ①整个贮存集装箱式设备地面采用高密度聚乙烯材料铺装并硬化，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 ②危险废物泄漏采用工程设置的应急收集池进行收集。 ③应急收集池进行防渗、防腐处理，池底部及四壁做好防渗处理，防渗层渗漏系数均小于10-10cm/s。 6.生态影响分析 本项目位于华能鄯善光伏电站连木沁升压站内，不新增占地。项目影响范围内未见其他文物古迹、珍稀动植物资源、风景名胜等需要特殊保护的对象以及机关、事业单位、医院、学校等环境敏感目标。 7.环境管理 （1）企业危险废物管理计划 企业应根据《危险废物产生单位管理计划和管理台账制定技术导则》相关要求，建立起企业危险废物管理计划。执行危险废物申报登记制度，及时向当地生态环境部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向生态环境部门提出申请，经生态环境部门预审后报上级生态环境部门批准。危险废物交换转移前到当地生态环境部门网上申请联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 《危险废物产生单位管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）相关要求： 1）制定形式及时限要求 产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。 2）一般原则 危险废物简化管理单位的管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危险废物贮存情况信息、危险废物减量化计划和措施、危险废物转移情况信息。 - 3）基本情况填写 ①单位基本信息 单位基本信息填写行业类别根据GB/T 4754中对应的类别和代码填写。管理类别指危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位或者危险废物登记管理单位。 ②设施信息 - 设施信息填写应满足以下要求。 - a）主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数、产品名称、生产能力、原辅材料：与排污许可证副本中载明的内容保持一致。 - b）设施编码：填写排污许可证副本中载明的编码。若无编码，则根据 HJ 608 进行编码并填写。对于产生环节不固定的危险废物，选取其中一个产生该类别危险废物的设施编码填写。 - c）污染防治设施参数：指危险废物自行利用设施、自行处置设施和贮存设施的参数。 4）危险废物基本情况填写要求 ①危险废物产生环节 危险废物产生情况主要包括：危险废物名称、类别、代码和危险特性，有害成分名称、产生危险废物设施名称和编码、本年度预计产生量、计量单位及内部治理方式及去向等。 ②危险废物转移环节 危险废物贮存情况：主要包括危险废物名称、类别、代码、有害成分名称、形态、危险特性，贮存设施编码、类型，包装形式，本年度预计剩余贮存量，计量单位等。危险废物贮存能力应与排污许可证副本中载明的保持一致，或根据产生危险废物的单位环境影响评价文件及审批意见确定。 危险废物转移情况：根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号），危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。每转移一车次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 ③危险废物自行利用/处置环节 危险废物委托利用处置情况主要包括：自行利用、处置设施类型，危险废物名称、类别、代码、有害成分名称、形态、危险特性，自行利用/处置设施编码，自行利用/处置方式代码，本年度预计自行利用/处置量，计量单位等。危险废物自行利用/处置能力应与排污许可证副本中载明的保持一致，或根据产生危险废物单位的环境影响评价文件及审批意见确定。 5）建立台账 产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见附录B。危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 （3）企业环境管理体系 环境管理与环境治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、使周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。因此，企业应制定完善的环境管理体系。 1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合生态环境管理部门做好与其他社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 2）项目运营期间应设立环境管理组织，负责危险废物贮存库的环保工作，配置管理人员2人，实行“双人双锁”管理制度。 3）危险废物贮存库建立危险废物内部登记管理台账制度 建设单位必须做好废变压器油、废润滑油、废油桶、废铅蓄电池等台账记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。 4）制定危险废物贮存库定期巡检制度 每天由专人负责对危险废物贮存库进行安全巡检，对包装桶进行检查，及时消除事故隐患。若发现问题，及时更换收集桶，避免泄漏事故发生。加强地面及收集池防渗措施的检查、维修，做到防渗措施符合要求。 5）加强车间内通风换气，能在一定程度上改善房间内的温度。 6）遵守国家有关危险物品运输管理的规定，按照国家和地区的危险废物转移规定办理危险废物转移联单。 7）运输车辆采用专用车辆，专车专用，驾乘人员需进行专业培训，运输车辆严禁乘载与运输作业无关的人员。运输过程中应做到确保安全，不得渗漏、遗撒废油废液。 8）废变压器油、废润滑油、废油桶、废铅蓄电池等在存放期间必须配备详细的说明书，标明废物的来源、数量、性质，并且标明废油的毒害，以及出现问题时的应急措施，如：着火时用灭火器，逃生路线等。 9）加强火灾事故风险防范 危险废物贮存库安装火灾报警器；加强火源的管理，严禁火源进入贮存区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等；完善贮存库内消防设施针对不同的储存部位，设置相应的消防器材。 10）标识标牌管理 本项目贮存库应根据《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单中有关规定，设置国家统一制作的环境保护图形标志牌。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 危险废物贮存库/无组织 | 非甲烷总烃 | 配套设置防爆轴流排风扇及废气净化处理系统，采用活性炭净化过滤吸附装置吸附处理，风机风量不小于500m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 排风系统、搬运 过程 | 等效A声级 | 采用低噪声的防爆轴流风机；设备安装减振设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危废贮存库运行期间，无新增生活垃圾产生；危险废物从入库到出库整个环节都保持密封包装状态，正常情况下不产生固体废物；非正常工况下，可能会产生少量废油、废电解液，通过导流槽流至漏液收集池，通过人工收集到完好的密封桶内，其余位置泄漏的废油容易被发现并清理，全部交由资质单位处置。本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求规范建设和维护危废贮存库。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定的尺寸、位置、材质、印刷、外观质量要求，规范设置危废标志、危险废物标签、管理规章制度、出入库台账。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求对箱内场地进行防渗处理，防渗系数≤10-10cm/s。设置导流槽、收集池。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施。箱内采用不发火花、防腐、防渗地面。危险废物转运车辆由公司车辆主管人员统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管人员统一安排下进行危险废物类货物的转运工作。严禁火源进入贮存区，对明火严格控制。废物转移时应遵守《危险废物转移管理办法》，做好废物的记录登记交接工作。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 设置危险废物管理台账，设置危险废物管理制度，设置对应的环保标识标牌。 排污许可情况说明：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》：“三十九、电力、热力生产和供应业44—95、电力生产441，风力发电无需填报排污许可”，“四十五、生态保护和环境治理业77—103、环境治理业772—专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的需进行排污许可重点管理”。本项目属于华能新疆公司清能分公司鄯善光伏电站的配套的危废贮存库，无需申领排污许可。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家当前的产业政策；项目选址符合相关要求；项目运营期的各项污染物，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施治理后可达标排放，对周围环境影响较小。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。