# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆科信化工新材料有限公司年产30万立方米混凝土搅拌站 建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制造-55“石膏、水泥制品及类似制品制造-商品混凝土” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目建设地点及周边环境概况 - 本项目位于吐鲁番市托克逊县伊拉湖循环经济产业园。 2.建设内容 本项目总占地面积14400m2，主要建设1条年产30万m3的混凝土生产线，同步配套物料堆场、混凝土性质实验室等辅助设施及环保设施等。项目主要建设内容见下表。 表2-1 主要工程内容一览表 工程名称; 工程内容、规模; 备注. 主体 工程; 混凝土生产线; 包括1座搅拌楼，4仓配料机等构成，年产混凝土30万m3; 新建. 辅助 工程; 实验室及配电房; 占地面积120m2，仅对原料及产品各物理性状进行辨别，无化学反应，无检测设备; 新建. 门卫室; 占地面积27m2; 新建. 公用 工程; 供电; 园区供电; 依托. 供水; 园区供水管网; 依托. 排水; 本项目无生产废水排放；生活污水依托新疆嘉信能源科技有限公司《新疆能源集团托克逊洁净能源多联产项目》生化处理单元处理; 依托. 供热; 冬季不生产，无需供热; /. 储运 工程; 运输; 水泥、粉煤灰、矿粉由罐车运输至厂区后，通过气力吹入厂区粉料仓，砂子石子通过车辆运输至厂区堆放于半封闭仓库; 新建. 蓄水池; 位于搅拌生产线旁，用于储存搅拌生产用水，容积约42m3; 新建. 石子堆场; 位于搅拌生产线东侧，占地面积2092m2，用于堆放外购至项目区的石子原料，为二类堆场，采取半封闭仓库+喷洒水措施，满足《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）和行业排污许可证污染治理可行技术的要求。半封闭仓库采取三面封闭一面开放的彩钢板结构，高度5m，面积2092m2，仓库上方安装喷淋设施。; 新建. 砂子堆场; 位于搅拌生产线东侧，占地面积2092m2，用于堆放外购至项目区的砂子原料，为二类堆场，采取半封闭仓库+喷洒水措施，满足《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T4061-2017）和行业排污许可证污染治理可行技术的要求。半封闭仓库采取三面封闭一面开放的彩钢板结构，高度5m，面积2092m2，仓库上方安装喷淋设施。; 新建. 水泥筒仓; 位于混凝土搅拌楼南北两侧，共4座水泥筒仓，单个容积200m3，用于存放水泥; 新建. 粉煤灰筒仓; 位于混凝土搅拌楼南北两侧，共2座粉煤灰筒仓，单个容积20m3，用于存放粉煤灰; 新建. 矿粉筒仓; 位于混凝土搅拌楼南北两侧，共2座矿粉筒仓，单个容积20m3，用于存放矿粉; 新建. 外加剂储罐; 本项目共有2个外加剂储罐，位于混凝土搅拌生产线内，单个容积5m3，用于存放外加剂; 新建. 环保 工程; 废气处理; 全封闭搅拌楼，搅拌废气设置1套袋式除尘器，除尘器与设备通过管道密闭连接；每个筒仓配套1台仓顶脉冲滤芯除尘器，共8台；除尘器收集管道与呼吸口密闭连接，产生的颗粒物经该除尘器收集后直接返回各筒仓。 各堆场以及厂区内产生的无组织粉尘通过半封闭堆场+定期洒水等方式处理。; 新建. 废水处理; 生活污水依托新疆嘉信能源科技有限公司《新疆能源集团托克逊洁净能源多联产项目》生化处理单元处理; 依托. 生产废水排入厂内1个30m3防渗沉淀池，废水沉淀后回用于生产。; 新建. 固废处理; 除尘灰、沉淀池泥沙回用于生产; 新建. 不合格产品通过调配比例重新生产; 新建. 检测后的样品回用于生产; 新建. 废滤袋送一般工业固体废物填埋场处置; 新建. 生活垃圾收集至垃圾箱，定期清运至生活垃圾填埋场; 新建. 危险废物收集后暂存于危险废物暂存点（5m2），定期交由有资质的单位处理; 新建. 噪声; 采用减振、吸声、隔声设施; 新建. |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 环境保护目标 | 1.大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境敏感目标。 2.声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目用地范围内无生态保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染物排放控制标准 | 1.大气污染物排放标准 （1）施工期：本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求。 （2）运营期：项目运营期大气污染物排放标准见表3-6。 表3-6 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 标准值; 标准来源. 单位; 限值. 1; 厂界无组织; 颗粒物; mg/m³; 0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放监控点浓度限值（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值）. 2.水污染物排放标准 （1）施工期：项目生活污水依托新疆嘉信能源科技有限公司《新疆能源集团托克逊洁净能源多联产项目》生化处理单元处理，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 （2）运营期：项目生活污水依托新疆嘉信能源科技有限公司《新疆能源集团托克逊洁净能源多联产项目》生化处理单元处理，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 3.噪声排放标准 （1）施工期：项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中昼间70dB（A），夜间55dB（A）限值。 （2）运营期：项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表3-8。 表3-8 噪声排放标准 污染源 （类型）; 污染物; 污染物排放限值; 标准来源; 监控位置. 运营期噪声; 厂界 噪声; 昼间; 65dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3级排放标准; 厂界外1m. 夜间; 55dB(A). - 4.固废 （1）运营期一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） （2）运营期危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环境生态部已颁布的总量控制计划，结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目废气主要为颗粒物的排放，无生产废水排放。因此，本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期主要工程量为场地平整、基础设施建设、主体工程施工及设备安装等。本项目施工流程简单，项目的施工对环境影响较小，待工期结束后污染随即消失。本项目施工期主要采取的防治措施如下。 1.施工扬尘防治措施 施工期废气主要为施工扬尘、车辆运输车辆尾气。 综上所述，在采取以上措施后，施工期扬尘不会对周围环境产生明显不利影响，且随施工结束而消除。 2.施工废水防治措施 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 综上所述，在采取以上措施后，施工期废水对项目所在区域水环境影响很小。 3.施工噪声防治措施 施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，施工期噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4.固体废物防治措施 施工阶段，固体废物主要为施工建筑垃圾和生活垃圾。 综上所述，只要严格管理，对施工建筑垃圾和生活垃圾做到及时清运，对当地环境不会产生明显影响。 - 5.生态防治措施 ①工程挖方应尽可能用于场地回填、道路建设及绿化，弃方必须按市政部门的要求运至指定地点并做好防护工作，不得随意抛弃。 ②工程各处开挖裸露除被建筑物、道路以及施工机械占用外，全部进行硬化或结合后续绿化恢复植被，减少水土流失，做到水土流失治理与景观保护相互统一。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.大气环境影响分析 1.1 大气污染源 项目营运期粉尘主要为搅拌粉尘；筒仓呼吸粉尘、原料堆放、装卸等产生的无组织粉尘、运输扬尘、车辆尾气和燃油废气。 采取上述降尘措施后，粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中标准要求，对周边大气环境影响较小。 2.废水 2.1废水污染源 （1）生产废水 （2）降尘废水 （3）生活污水 3.声环境影响分析 3.1噪声源 - 本项目主要噪声源为搅拌机、配料机、斜皮带机、螺旋输送机等生产设备。 由上表可知，项目厂界昼间、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））排放限值，经现场踏勘，本项目区周边50m范围内无居民区、学校、医院等噪声敏感点，因此本项目运营期设备噪声对项目区以外的环境影响较小，其主要影响对象为现场操作工人，因此必须采取降噪措施并加强个人防护，减少受影响程度。 4.固废环境影响分析 （1）生活垃圾 （2）一般固体废物 （3）危险废物 本项目各固体废物的产生源、排放量和处置方式见表4-12。 表4-12 固体废物产生及处置情况表 序号; 污染物; 污染工序; 数量 (t/a); 属性; 类别; 拟采用的处置方式. 1; 生活垃圾; 职工生活; 8; 生活垃圾; 900-099-S64; 环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场集中处置. 2; 不合格品; 生产过程; /; 一般 固体废物; /; 调配比例后重新生产. 3; 除尘器收集的粉尘; 除尘过程; 88.92; 900-099-S59; 返回生产工序，不外排. 4; 废滤袋; 1t/3a; 900-099-S59; 送一般工业固体废物填埋场处置. 5; 沉淀池泥沙; 生产废水处理过程; 10; 900-099-S07; 返回生产工序，不外排. 6; 检测样品; 检测过程; /; /; 回用于生产. 7; 废机油; 设备保养维修过程; 0.5; 危险废物; HW08 900-214-08; 收集后暂存于危险废物暂存点，定期交由资质的单位处理. 8; 废油桶; 0.05; HW08 900-249-08. 5.地下水、土壤环境影响分析 针对本项目可能对地下水、土壤环境造成的影响，依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目地面采用相应的措施进行防渗处理，以达到各防渗区防渗技术要求，防止污染下渗造成土壤和地下水污染。本项目采用分区防渗方式。 6.环境风险分析 风险评价的结果表明，本项目涉及的危险物质为废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中判定原则，本项目环境风险潜势为Ⅰ，故进行简单分析。本项目环境风险主要来自危险物质泄漏造成环境污染等。在进一步采取安全防范措施、在落实各项环保措施和采取本报告提出的有关建议的前提下，基本满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，该项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，降低环境风险事故发生的概率。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌废气 | 颗粒物 | 全封闭搅拌楼，输送带为全封闭结构；搅拌工序设置袋式除尘器；除尘器与设备通过管道密闭连接 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织颗粒物排放限值≤0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值） |
|  | 筒仓废气 | 颗粒物 | 每个筒仓自带1台仓顶脉冲滤芯除尘器（共8台）收集后直接返回各筒仓；除尘器收集管道与呼吸口密闭连接，产生的颗粒物经该除尘器收集后直接返回各筒仓。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织颗粒物排放限值≤0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值） |
|  | 存储、卸车、汽车运输粉尘 | 颗粒物 | 定期洒水抑尘；半封闭仓库；苫布遮盖；厂区内洒水抑尘；厂区地面全部硬化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-96）中浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | pH、SS、BOD5、COD、NH3-N | 生活污水依托新疆嘉信能源科技有限公司《新疆能源集团托克逊洁净能源多联产项目》生化处理单元处理。设备清洗废水经厂内沉淀池沉淀处理后回用于生产。 | 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 设备 | 机械噪声 | 采用减振、吸声、隔声设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾设置封闭式生活垃圾箱分类收集，由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场集中处置。 不合格产品通过调配比例重新生产；除尘器收集的粉尘和沉淀池泥沙、检测样品均回用于生产；废滤袋送一般工业固体废物填埋场处置。一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 废机油和废油桶等危险废物收集后在危废暂存点分类暂存，并委托有相关资质单位收集处理。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，危险废物的转移严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）执行。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合生态环境分区管控要求，项目选址合理，建设单位在落实各项污染防治措施、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各类污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。